📘 Lexique de l’impression 3D

### 🧱 FDM (Fused Deposition Modeling)

Technique d’impression la plus répandue. Elle consiste à faire fondre un filament plastique (comme le PLA ou l’ABS) et à le déposer couche par couche pour créer un objet.

### 🧪 SLA (Stereolithography)

Méthode d’impression utilisant une résine liquide durcie par un laser ou une lampe UV. Elle permet une très haute précision, idéale pour les figurines ou les pièces dentaires.

### 🧩 Slicing (Tranchage)

Processus de conversion d’un modèle 3D en instructions compréhensibles par l’imprimante. Le logiciel de slicing découpe le modèle en couches et génère un fichier G-code.

### 📄 G-code

Langage de commande utilisé par les imprimantes 3D. Il contient les instructions de déplacement, température, vitesse, etc. C’est le fichier final que l’imprimante lit pour produire l’objet.

### 🧵 Filament

Matériau utilisé pour l’impression FDM. Il se présente sous forme de bobine et peut être en PLA, ABS, PETG, TPU, etc. Chaque type a ses propriétés (rigidité, flexibilité, résistance à la chaleur…).

### 🧊 Résine

Matériau liquide utilisé en impression SLA. Elle est photosensible et durcit sous lumière UV. Il existe des résines standards, flexibles, dentaires, etc.

### 📐 Hauteur de couche (Layer Height)

Épaisseur de chaque couche déposée. Plus elle est fine (ex. 0.1 mm), plus le rendu est précis, mais l’impression est plus longue.

### 🧠 Infill (Remplissage)

Pourcentage de matière à l’intérieur de l’objet.

- 0% = creux

- 100% = plein

- 20–30% = standard pour objets solides mais légers

### 🧱 Supports

Structures temporaires ajoutées pour soutenir les parties en surplomb (> 45°). Ils sont retirés après impression.

### 🧲 Adhérence au plateau

Méthodes pour améliorer l’accroche de la première couche :

- Jupe (Skirt) : contour sans contact

- Bordure (Brim) : contour collé à l’objet

- Radeau (Raft) : couche de base sous l’objet

### 🔥 Température de buse / plateau

- Buse : température à laquelle le filament fond (ex. PLA ≈ 200°C)

- Plateau : température pour éviter le warping (ex. PLA ≈ 60°C)

### 🌀 Extrudeur

Mécanisme qui pousse le filament vers la buse. Il peut être direct (près de la buse) ou Bowden (à distance).

### 🧭 Nivellement du plateau (Bed leveling)

Ajustement de la hauteur du plateau pour garantir une distance uniforme entre la buse et le lit d’impression. Peut être manuel ou automatique.

### 🧼 Post-traitement

Étapes après impression :

- Retrait des supports

- Ponçage

- Peinture

- Vernis

- Nettoyage (résine)

- Durcissement UV (résine)

### 📦 Stockage des filaments

Les filaments absorbent l’humidité. Il faut les conserver dans des boîtes hermétiques avec des sachets déshydratants pour éviter les bulles et les défauts d’impression.

### 🔄 Firmware

Logiciel interne de l’imprimante. Il contrôle les mouvements, les températures, et peut être mis à jour pour améliorer les performances ou ajouter des fonctions.